SHARKTOOTH® PRIME

Kompatibilita:  Interkom SHARKTOOTH® PRIME je možné instalovat do všech modelů přileb SHARK (jet, integrální a výklopné) označených symbolem "SHARKTOOTH® Ready "
• univerzální interkom (možnost připojení se všemi univerzálními interkomy jiných výrobců)
• 2-letá záruka

S interkomem SHARKTOOTH® PRIME můžete poslouchat stereo hudbu, hlas navigace GPS, telefonovat nebo mluvit se spolujezdcem.

Specifikace (main features)

- Bluetooth 3.0 s podporou protokolů: náhlavní souprava (headset profile), hands free profil (HFP), bezdrátový přenos stereo hudby(A2DP), ovládání reprodukce hudby(AVRCP)

- Výkon: 2.5mW

- Interkom řidič-spolujezdec

- příjem hovorů a volání z mobilního telefonu

- poslech stereo hudby a dálkové ovládání přehrávání (A2DP)

- lithiová baterie, až 8 hodin hovoru (nebo

- doba nabíjení: přibližně 2hod

- vodotěsné pouzdro

- DSP – redukce nežádoucího šumu

Popis zařízení

SHARKTOOTH® PRIME je systém pro komunikaci složený z Bluetooth pouzdra s integrovanou baterií(A) pro umístění uvnitř přilby Shark, dvou odnímatelných reproduktorů 32mm(B-C), mikrofonu na ohebném ramínku(D), mikroUSB nabíjecího konektoru a dvoutlačítkového ovládání, umístěného na vnější straně přilby.

Základní funkce

SHARKTOOTH® PRIME je interkom s obousměrnou komunikací řidič-spolujezdec s maximální vzdáleností 20 metrů (s ohledem na vnější prostředí). Navíc lze poslouchat stereo hudbu, navigační pokyny GPS nebo telefonovat.

Příchozí volání komunikaci mezi řidičem a spolujezdcem (interkom) nebo hlas navigace GPS přeruší. Po ukončení telefonního hovoru se interkom nebo navigační pokyny GPS automaticky obnoví.

Při zahájení komunikace (interkomu) se poslech hudby pozastaví. Automaticky se obnoví po ukončení komunikace.

Příchozí volání pozastaví poslech hudby, který se automaticky obnoví po ukončení hovoru.

UPOZORNĚNÍ: SHARKTOOTH® PRIME automaticky reaguje na příchozí volání po 8 sekundách. Tuto funkci můžete deaktivovat a přijmout hovor stiskem tlačítka VOL+.

Základní funkce

Zapnutí	současný stisk tlačítek Vol+ a Vol- na 1sek.(hlasová výzva „Power on“ a battery status“)

Vypnutí	současný stisk tlačítek Vol+ a Vol- na 1sek.(hlasová výzva „Power off“)

Hlasitost	stisk tlačítka Vol+ nebo Vol- na 1sek.(nebo držet stisknuté)

Párování telefonu(navigace GPS) s jednotkou SHARKTOOTH® PRIME

Začněte párování na jednotce SHARKTOOTH® PRIME

Jednotka je vypnutá. Tlačítko Vol+ stiskněte na dobu 5sek. Červená a modrá LED střídavě bliká. Hlasová výzva „Pairing“ na začátku,“Pairing succesfull“ po dokončení párování.

Párování na Bluetooth zařízení(telefon/navigace GPS)

Na párovaném přístroji (telefonu/GPS) zapněte funkci Bluetooth, vyhledejte a zvolte jednotku „Sharktooth Prime“. Zadejte PIN „0000“(pokud je vyžadován).

Jak používat  telefon

příjem hovoru			krátce stiskněte tlačítko Vol+ při vyzvánění

ukončení hovoru		krátce stiskněte tlačítko Vol+

odmítnutí hovoru		stiskněte tlačítko Vol+ po dobu 3sek. během zvonění

hlasové vytáčení		stiskněte tlačítko Vol+ po dobu 3sek.

opakované vytáčení		dvojklik tlačítka Vol+(hlasová výzva „redial“)

ukončení opak.vytáčení		dvojklik tlačítka Vol+

automatický příjem hovoru	výchozí nastavení Sharktooth Prime automaticky reaguje na příchozí		volání po 8sek.

Jak přehrávat hudbu

play/pause			krátce stiskněte tlačítko Vol+

FWD posun vpřed		dvojklik tlačítka Vol+

RWD posun zpět		dvojklik tlačítka Vol-

Párování s další jednotkou  SHARKTOOTH® PRIME

Začněte párování na obou jednotkách Sharktooth Prime.

Jednotka je zapnutá. Tlačítko Vol-  stiskněte na dobu 5sek. Červená a modrá LED střídavě bliká. Uslyšíte hlasovou výzvu „Pairing“ na začátku párování. Po dokončení párování uslyšíte hlasovou výzvu „Pairing succesfull“.

Jak používat interkom

zapnutí/vypnutí 		krátkým stiskem tlačítka Vol-

Párování interkomu jiného výrobce

Párování jednotky Sharktooth Prime s interkomem jiné značky je možné pouze v případě, že zařízení podporuje funkci „univerzální interkom“. Sharktooth Prime používá ke spojení s jiným zařízením pomocí „univerzálního interkomu“ stejný způsob párování jako s telefonem.

Spusťte párování na jednotce SHARKTOOTH® PRIME jako s telefonem

Jednotka je vypnutá. Tlačítko Vol+ stiskněte na dobu 5sek. Červená a modrá LED střídavě bliká.

Začněte párování  interkomu jiného výrobce

Postupujte podle návodu párování „univerzální interkom“ uvedené výrobcem.

Jak používat univerzální interkom

zapnutí interkomu/vypnutí interkomu 		dvojklik tlačítka Vol- / krátký stisk tlačítka Vol+

UPOZORNĚNÍ:  je třeba 2x opakovat příkaz zapnutí interkomu. Až uslyšíte hlasovou výzvu „connected“ , opakujte dvojklik tlačítka Vol-

Speciální funkce

resetování všech párování	Zařízení je vypnuté. Stiskněte současně tlačítka Vol+ a Vol-  na 7sek. Modrá LED se rozsvítí po dobu 3sek.

zapnutí automat.příjmu tel.	stiskněte tlačítko Vol- na dobu 7sek. Uslyšíte hlasovou výzvu „Enable“

vypnutí automat.příjmu tel.	stiskněte tlačítko Vol- na dobu 7sek. Slyšíte hlasovou výzvu „Disable“

Hlasová výzva/zvuková znamení/LED indikace

akce	výzva		zvukové znamení		LED indikace

zapnutí zařízení	Power on+battery status			trvale bliká modrá

vypnutí zařízení	Power off					3x blikne červená

při párování	Pairing					střídavě bliká modrá/červená

ukončení párování	Pairing succesfull

příjem hovoru			1 pípnutí

ukončení hovoru			1 pípnutí

odmítnutí hovoru			2 pípnutí

hlasový příkaz			2 pípnutí

opakované volání	Redial

Play/Pause			1 pípnutí

FWD			1 pípnutí

RWD			1 pípnutí

zapnutí interkomu			1 pípnutí

vypnutí interkomu			2 pípnutí

nabíjení							trvale bliká červená

plné nabití							trvale svítí červená

zapnutí automat.příjmu	„Enable“ (aktivní)

vypnutí automat.příjmu	„Disable“(nečinný)